DIAGNÓSTICO DE REDES E COMPUTADOR

## 1. Fluxo inicial de triagem

## Confirmar o impacto: apenas um usuário, um setor, uma unidade ou toda a empresa.

## Registrar data e hora exatas do início da falha e se ela é contínua ou intermitente.

## Verificar se o problema ocorre em outro computador, navegador, cabo, rede Wi-Fi ou usuário.

## Identificar o destino afetado: internet em geral, um site, servidor, sistema interno, VPN, impressora ou compartilhamento.

## Evitar reiniciar equipamentos de rede ou servidores sem autorização e sem registrar evidências antes.

## 2. Coleta rápida obrigatória

| ## Item | ## Windows | ## Linux / Observação |
| --- | --- | --- |
| ## Configuração IP | ## ipconfig /all | ## ip addr; ip route |
| ## Teste do gateway | ## ping <gateway> | ## ping -c 4 <gateway> |
| ## Teste externo por IP | ## ping 8.8.8.8 | ## ping -c 4 8.8.8.8 |
| ## Teste de DNS | ## nslookup sistema.exemplo | ## dig sistema.exemplo ou resolvectl query |
| ## Rota até o destino | ## tracert <destino> | ## traceroute <destino> ou tracepath |
| ## Porta do serviço | ## Test-NetConnection <host> -Port <porta> | ## nc -vz <host> <porta> ou curl -vk |
| ## Wi-Fi | ## netsh wlan show interfaces | ## nmcli device wifi; iw dev |
| ## Evidência visual | ## Captura da mensagem completa, incluindo URL e horário | ## Captura da mensagem completa, incluindo URL e horário |

## Sem internet

| Sintoma | Sem internet |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Cabo desconectado, Wi-Fi desativado ou adaptador sem link. - Equipamento sem endereço IP válido - Gateway ou DHCP indisponível. - Falha no roteador, switch, firewall, provedor ou link da unidade. |
| Comandos de diagnóstico | ipconfig /all ping <gateway> ping 8.8.8.8 route print |
| Evidências que devem ser coletadas | - Endereço IP, máscara, gateway e DNS recebidos. - Status físico do cabo ou intensidade do Wi-Fi. - Resultado do ping no gateway e em um IP externo. - Horário exato, local, hostname e quantidade de pessoas afetadas. - Foto dos LEDs da porta do switch/adaptador quando aplicável. |
| Quando escalar | - Gateway não responde para vários dispositivos. - Não há link físico mesmo após testar outro cabo e outra porta. - A unidade inteira está sem acesso externo. - Há suspeita de falha do provedor, firewall, switch ou roteador. |
| Para quem escalar | - Nível 2 / Infraestrutura de redes. - Fornecedor de internet, quando validada falha do link. - Equipe responsável por firewall ou segurança, se houver bloqueio. |

## Lentidão

| Sintoma | Lentidão |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Saturação do link, alto consumo de banda ou perda de pacotes. - Wi-Fi com sinal fraco, interferência ou canal congestionado. - Negociação da placa em 100 Mbps ou half duplex. - Aplicação, servidor ou banco de dados com lentidão. - Uso elevado de CPU, memória, disco ou antivírus no computador. |
| Comandos de diagnóstico | ping -n 20 <gateway> ping -n 20 8.8.8.8 tracert <destino> |
| Evidências que devem ser coletadas | - Latência média, perda de pacotes e variação entre respostas. - Velocidade negociada da interface e tipo de conexão. - Teste comparativo por cabo e por Wi-Fi. - Horário e duração da lentidão. - Processos com alto consumo de CPU, memória, disco ou rede. - Resultado de teste controlado de velocidade, sem downloads paralelos. |
| Quando escalar | - Perda de pacotes persistente ou latência anormal no gateway. - Lentidão afeta vários usuários no mesmo local. - Link permanece em 100 Mbps após troca de cabo, porta e adaptador. - Somente um sistema está lento, com rede geral normal. |
| Para quem escalar | - Infraestrutura de redes para link, switch, Wi-Fi ou cabeamento. - Suporte de sistemas / desenvolvimento para aplicação. - Infraestrutura de servidores ou banco de dados. - Suporte de hardware para falha local de placa, disco ou desempenho. |

## DNS não resolve

| Sintoma | DNS não resolve |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Servidor DNS indisponível ou configurado incorretamente. - Registro DNS ausente, incorreto ou ainda não propagado. - Cache local ou cache do navegador desatualizado. - VPN fornecendo DNS incorreto. - Bloqueio de consultas DNS na rede. |
| Comandos de diagnóstico | ipconfig /all nslookup <nome> nslookup <nome> <servidor_dns> ipconfig /flushdns Resolve-DnsName <nome> |
| Evidências que devem ser coletadas | - Nome completo consultado e resposta recebida. - Servidor DNS utilizado pelo computador. - Comparação entre resolução interna e externa. - IP esperado para o nome. - Se o acesso funciona diretamente pelo IP. - Horário e rede em que o teste foi feito. |
| Quando escalar | - O registro não existe ou aponta para IP incorreto. - Vários usuários usam o mesmo DNS e não conseguem resolver. - Consulta funciona em DNS público, mas falha no DNS corporativo. - Problema envolve domínio, AD, VPN ou zona DNS interna. |
| Para quem escalar | - Administrador de DNS / Active Directory. - Infraestrutura de redes. - Fornecedor do domínio ou hospedagem, para DNS público. |

## Sistema fora do ar

| Sintoma | Sistema fora do ar |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Servidor desligado, reiniciando ou sem recursos. - Aplicação ou banco de dados parado. - Falha de DNS, certificado, proxy reverso ou balanceador. - Problema de rede entre o usuário e o servidor. - Implantação recente, manutenção ou incidente generalizado. |
| Comandos de diagnóstico | ping <host> nslookup <host> tracert <host> ou traceroute <host> |
| Evidências que devem ser coletadas | - URL, mensagem e código de erro HTTP, quando houver. - Resultado de DNS, ping, rota e teste de porta. - Usuários, setores e unidades afetados. - Horário exato do primeiro relato e última vez em que funcionou. - Captura de tela e ID de correlação/log, se exibido. - Mudanças ou implantações recentes conhecidas. |
| Quando escalar | - Mais de um usuário confirma indisponibilidade. - Porta do serviço está fechada ou servidor não responde. - Há erro 5xx, falha de certificado ou página do proxy. - O serviço é crítico e o impacto operacional é alto. |
| Para quem escalar | - Suporte responsável pelo sistema. - Infraestrutura de servidores / cloud. - Desenvolvimento ou DevOps. - Banco de dados, quando o erro indicar indisponibilidade de dados. |

## Serviço inacessível

| Sintoma | Serviço inacessível |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Porta bloqueada por firewall. - Serviço parado ou escutando somente em interface local. - Rota ou VPN ausente. - Permissão, autenticação ou certificado inválido. - Proxy, ACL, allowlist ou política de segurança. |
| Comandos de diagnóstico | Test-NetConnection <host> -Port <porta> netstat -ano Rota: tracert <host> |
| Evidências que devem ser coletadas | - Host, porta, protocolo e ambiente afetado. - Resultado do teste TCP e mensagem completa. - Origem do acesso: IP, rede, VPN e usuário. - Comparação com usuário ou máquina que consegue acessar. - Logs do serviço e firewall no mesmo horário. |
| Quando escalar | - A porta está fechada para vários usuários. - O serviço está parado ou sem processo escutando. - Acesso depende de liberação de firewall, VPN ou ACL. - A falha envolve credencial, certificado ou política central. |
| Para quem escalar | - Equipe proprietária do serviço. - Infraestrutura de servidores. - Redes / firewall / segurança da informação. - Gestão de acessos, quando houver problema de autorização. |

## Problema de Wi-Fi

| Sintoma | Problema de Wi-Fi |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Sinal fraco, interferência, roaming inadequado ou ponto de acesso sobrecarregado. - Senha incorreta, perfil corrompido ou certificado vencido. - Driver, economia de energia ou adaptador com defeito. - DHCP não entrega IP na rede sem fio. - SSID, VLAN ou autenticação corporativa indisponível. |
| Comandos de diagnóstico | netsh wlan show interfaces netsh wlan show wlanreport ipconfig /all |
| Evidências que devem ser coletadas | - SSID, intensidade do sinal, frequência/canal e velocidade do link. - Local exato e ponto de acesso aproximado. - Se outros dispositivos conectam no mesmo local. - Resultado após esquecer e reconectar à rede. - Relatório WLAN ou logs do NetworkManager. |
| Quando escalar | - Falha ocorre com vários dispositivos na mesma área. - Sinal está muito baixo ou há quedas frequentes. - Autenticação corporativa ou certificado falha. - O ponto de acesso não aparece ou parece indisponível. |
| Para quem escalar | - Infraestrutura de Wi-Fi / redes. - Segurança da informação ou identidade, para 802.1X/certificados. - Suporte de hardware, se somente o adaptador local falhar. |

## Problema de cabo ou rede local

| Sintoma | Problema de cabo ou rede local |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Cabo, conector, keystone ou patch panel danificado. - Porta do switch desativada, bloqueada ou em VLAN incorreta. - Negociação incorreta de velocidade/duplex. - Adaptador Ethernet desabilitado ou com driver defeituoso. - DHCP ou gateway da VLAN indisponível. |
| Comandos de diagnóstico | ipconfig /all ping <gateway> Teste físico: outro cabo, outra porta e, quando possível, outro computador |
| Evidências que devem ser coletadas | - Número da tomada, sala, porta do switch e patrimônio. - Status de link e velocidade negociada. - Resultado com cabo e porta conhecidos como funcionais. - Foto do conector e LEDs, se útil. - IP, VLAN, gateway e MAC da interface. |
| Quando escalar | - Não há link após troca de cabo e equipamento. - Porta do switch está bloqueada ou sem configuração. - Velocidade permanece abaixo do esperado. - Há indício de falha no cabeamento estruturado. |
| Para quem escalar | - Infraestrutura de redes. - Equipe de cabeamento / manutenção predial, quando necessário. - Suporte de hardware, para falha da placa de rede. |

## Acesso funciona para algumas pessoas, mas não para outras

| Sintoma | Acesso funciona para algumas pessoas, mas não para outras |
| --- | --- |
| Possíveis causas | - Permissão, grupo, perfil, licença ou política diferente por usuário. - Cache, sessão, cookies, navegador ou extensão. - Computadores em redes, VLANs, VPNs ou DNS diferentes. - Bloqueio por IP, dispositivo, MFA ou regra de segurança. - Versão diferente do aplicativo ou configuração local. |
| Comandos de diagnóstico | Comparar ipconfig /all entre um caso que funciona e outro que falha Comparar nslookup para o mesmo destino |
| Evidências que devem ser coletadas | - Usuário que funciona e usuário que falha, preservando dados sensíveis. - Hostname, IP, rede/VPN, navegador e versão. - Grupos, permissões ou licenças relevantes. - Resultado do mesmo teste feito nas duas máquinas. - Horário e ID da tentativa nos logs do sistema. |
| Quando escalar | - Falha acompanha o usuário em diferentes máquinas. - Falha acompanha a máquina com diferentes usuários. - Há diferença de grupo, licença, regra, MFA ou política. - Logs indicam 401, 403, acesso negado ou bloqueio de segurança. |
| Para quem escalar | - Gestão de acessos / identidade / Google Workspace / Active Directory. - Equipe proprietária do sistema. - Segurança da informação. - Suporte local, se a causa for perfil, navegador ou configuração do computador. |

5. Checklist de encerramento

- A causa foi identificada e registrada no chamado.

- A correção foi validada pelo solicitante ou por teste equivalente.

- Foi confirmado que não há outros usuários ou locais afetados.

- A solução, comandos e alterações realizadas foram documentadas.